폴리머 초소성제, 방수제 및 포졸라나 물질 조합을
이용한 역사적 석조 보수용 에어 라임 그라우트 개선

연구 목적

역사적 석조 건축물의 보수는 원본 자재와의 호환성을 유지하면서 내구성과 성능을 향상시켜야 한다. 본 연구는 폴리머 초소성제, 방수제, 포졸라나 물질을 조합하여 에어 라임 기반 그라우트의 성능을 개선하는 방법을 제시한다. 이를 통해 역사 건축물 보존에 적합한 고성능 에코프렌들리 그라우트 개발을 목표로 한다.

주요 방법

폴리카복실산계 초소성제의 첨가로 그라우트의 유동성 및 작업성 개선

소수성 물질(방수제)을 혼입하여 장기 내구성 및 내수성 향상

포졸라나 물질의 첨가로 에어 라임의 강도 및 내구성 증진

다양한 혼합 비율의 조건에서 압축강도, 투과성, 공극 구조 등의 물성 평가

역사 건축물 원래 자재와의 호환성 및 미학적 특성 검증

핵심 결과

초소성제 첨가로 그라우트의 유동성이 현저히 증가하여 시공성 개선

방수제의 적용으로 물 흡수율 감소 및 장기 내구성 향상 확인

포졸라나 물질 혼입 시 강도 발달이 양호하면서 에코프렌들리 특성 유지

최적 배합 조건에서 역사 건축물 기준을 만족하는 성능 달성

원본 석조체와 우수한 호환성으로 보존 가치 유지

결론

폴리머 초소성제, 방수제, 포졸라나 물질의 조합은 에어 라임 기반 그라우트의 성능을 현저히 개선할 수 있음을 입증했다. 이 연구 결과는 역사적 석조 건축물의 보수 및 보존에 있어 새로운 친환경적이고 실용적인 솔루션을 제공한다.