Data-driven de novo design of super-adhesive hydrogels Nature, Vol 644, 7 August 2025 ¦ DOI: 10.1038/s41586-025-09269-4 Liao, Hu, Yang, Wang, Tanaka, Takigawa, Li, Fan & Gong — Hokkaido University et al.

| > 1 MPa 수중 접착 강도 기존 대비 10배 향상 | 341개 최종 하이드로겔 DM 180 + ML 161 | 24,707개 접착 단백질 DB 3,822종 생물 유래 |
| --- | --- | --- |

| 🔬 연구 배경 및 목적 ▸ 한계 소프트 재료는 복잡한 다중 스케일 구조-물성 관계로 인해 데이터 기반 설계 적용이 어려움 ▸ 목표 수중 고성능 접착 하이드로겔을 데이터 기반으로 처음부터(de novo) 설계 ▸ 착안점 자연계 접착 단백질이 서열 다양성에도 공통 패턴을 가진다는 점을 활용 ⚙️ 연구 방법론 (3단계) ▸ ① 데이터 마이닝 NCBI에서 24,707개 접착 단백질 수집 → 아미노산을 소수성·친핵성·산성·양이온성·아미드·방향족 6개 기능 클래스로 분류 ▸ ② 하이드로겔 합성 6종 기능성 단량체를 이상적 랜덤 공중합(DMSO 용매)으로 합성 → 단백질의 통계적 서열 특성 재현, 180종 DM 기반 겔 제조 ▸ ③ ML 최적화 Gaussian Process + Random Forest를 기반 모델로 배치 SMBO 워크플로 구축 → 3라운드 반복 실험으로 최적 조성 탐색 | 📊 주요 결과 ▸ DM 단계 180종 중 16종이 Fa > 100 kPa, 최고 G-max(E. coli 유래) = 147 kPa 달성 ▸ ML 최적화 RFR-GP* 모델이 최고 성능 발휘 → R1-max 수중 접착 강도 1 MPa 초과 달성 ▸ 설계 원리 BA(소수성)·PEA(방향족)·ATAC(양이온성) 3종 조합이 핵심: 소수성 효과로 물 배제 + 정전기력으로 음전하 표면 결합 ▸ 내구성 R1-max: 200회 반복 탈부착 후에도 강한 접착 유지, 1년 이상 전단 하중 지속 ▸ 다기질 접착 유리·세라믹·금속·플라스틱 등 다양한 기재에서 강한 접착 확인 🌊 실증 응용 ▸ 해양 환경 조수 충격을 견디며 해안 암석에 고무 오리 고정 성공 ▸ 누수 차단 3m 수압 파이프 20mm 구멍을 즉각 밀봉 (FLEX TAPE® 대비 압도적 성능) ▸ 생체 적합성 마우스 피하 이식 실험에서 우수한 생체 적합성 확인 |
| --- | --- |

📌 핵심 결론 및 의의 본 연구는 단백질 DB 데이터 마이닝 → 생체모방 합성 → 머신러닝 최적화를 통합한 end-to-end 소프트 재료 설계 프레임워크를 최초로 구축하였습니다. 수중 접착 강도 1 MPa 이상을 달성하였으며, 이는 기존 문헌값 대비 10배 이상 향상된 수치입니다. BA·PEA의 소수성 효과와 ATAC의 양이온성이 결합하여 음전하 표면에 대한 강력한 수중 접착 메커니즘을 구현하였습니다. 응용 가능성: 의료용 조직 접착 · 수중 보수 · 해양 구조물 · 심해 탐사 장비 밀봉 등 기존 접착제가 한계를 보이는 고수요 분야에 직접 적용 가능합니다.

연구 기관: Hokkaido University (WPI-ICReDD)  |  지원: JSPS KAKENHI  |  코드: github.com/sheng-hu/hydrogels